‍附件1

环 境 影 响 评 价

根据 《中华人民共和国环境影响评价法》《规划环境影响评 价条例》要求,《内蒙古自治区 “十三五”时期综合交通运输体 系规划》需开展环境影响评价,编写环境影响篇章,包括规划实 施对环境可能造成影响的分析、预测和评估,主要为资源环境承 载能力分析、不良环境影响的分析和预测以及与相关规划的环境 协调性分析;预防或者减轻不良环境影响的对策和措施,主要为 预防或者减轻不良环境影响的政策、管理或者技术等措施。

一、《规划》实施环境影响分析

(一)生态环境影响。

建设过程中,由于选线不当可能会产 生交通穿越生态敏感区的情况,其中以对自然保护区的影响最 大,主要表现在,如果直接穿越自然保护区,将占用自然保护区 土地资源,破坏保护区内主要保护对象的栖息地,也将带来噪声 扰动、大气污染、人员进入增加的问题,威胁自然保护区内保护 对象的生存。

(二)水环境影响。施工期,砂石材料的冲洗、混凝土搅拌 后产生的废水、钻孔灌注桩的泥浆排放、施工队伍的生活污水若 处理不当,可能对水环境有一定的影响。运营期,沿线附属设 施,如服务区、收费站等排放的废水、洗车污水、汽车洒落的有害物质,经雨水排入河流,造成水质的污染。

(三)大气环境影响。公路交通活动导致的大气污染物一次 排放按照其来源可以分为三类,包括:机动车尾气管直接排放, 机动车行驶过程中扬起的道路扬尘,机动车行驶过程中部件磨损 造成的颗粒物排放和曲轴箱等部位的THC逸散。交通活动排放 的一次污染物在大气中可进一步发生化学反应,造成二次污染。

(四)固体废物环境影响。建设过程中产生的弃渣会临时性 或长期占用土地资源,将加剧公路沿线占用草地、耕地以及林地 的情况,导致地区土地资源和地区生物量的减少。堆弃在线路旁 边的弃渣会对周边的景观生态和景观美学产生影响。在路网运营 过程中,服务区、加油站等地方会产生一定的生活垃圾。

(五)噪声环境影响。公路交通噪声就其来源而言可分为两 类,即动力噪声、轮胎噪声。机动车在低速运行时,以发动机壳 体的振动噪声为主;在高速运行时,轮胎噪声上升为主要噪声。 在允许鸣笛的路段,汽车喇叭也属于一种噪声源。除营运期的公 路交通噪声之外,规划路段施工期内还存在暂时性的建筑施工 噪声。

二、《规划》实施环境影响评价

本规划符合国家和自治区主体功能区规划、生态功能区规划 以及大气、水体、土壤三大污染防治行动计划要求,在严格落实 本次评价提出的环境影响减缓对策前提下,不利环境影响可以接 受,区域资源环境可以承载。从环境保护角度来看,《内蒙古自治区 “十三五”时期综合交通运输发展规划》提出的建设内容是 可行的。

三、环境影响减缓对策

(一)生态环境保护对策。对涉及重要环境敏感区的铁路进 行局部线位调整、避让与优化。对于已有走廊充分利用,邻近并 行的走廊带尽量合并,在环境敏感区域尽量少开辟新的走廊带, 避免生态破坏和穿越环境敏感区。如因实际工程条件所限,线路 无法完全避让环境敏感区,可结合敏感区的性质和环境保护对象 的保护要求,优先考虑采用隧道或桥梁形式穿越敏感区,以减缓 对重要环境敏感区的不良环境影响。

(二)水环境保护措施。认真调查论证路线走向与地表水系 的相互关系,设计足够的涵洞、桥梁,以减少高路基对地表径流 的影响。施工物质,如沥青等不宜堆放在河旁,应远离河流妥善 保管堆放,防止暴雨冲刷进入水体。加强施工生活污水管理,在 各施工营地建设化粪池及垃圾堆放站,严禁将其直接排入河道水 流中。在国家级自然保护区、地表水源地一级保护区、珍稀水生 生物栖息地等区域,若公路靠近或穿越对水质有特殊要求的水体 时,应结合实际情况在路边设置沉淀池进行沉淀处理后排放,或 者利用天然洼地、池塘等收集处理路面径流。

(三)大气污染防治对策。在施工阶段加强沥青混凝土、碎 石、灰土拌和设备的密封和除尘,对操作人员进行卫生防护,拌 和场站应远离大气环境敏感点;采用符合环保要求的先进施工设备,禁止使用敞开式简易方法熬制沥青;大风天气下采用篷布覆 盖及洒水等方式减少施工材料和施工场地的扬尘。在营运阶段加 大机动车的初检、年检、路检、抽检力度,严格执行机动车尾气 排放国家标准,注意加强敏感路段和沿线敏感点的空气质量监 测,大力发展公共交通,提高客货运运输效率,在满足交通需求 的前提下减少交通行业的能源消耗和污染物排放。

(四)固体废物污染防治对策。固体废物主要包括生活垃圾、 施工垃圾。对生活垃圾必须定点收集,及时清运或处理;对施工垃圾尽量回收利用,不能回用的应按有关规定由环卫部门统一收 集处理,或送往当地划定的垃圾场填埋。

(五)声污染防治对策。施工阶段严格遵循规划项目所在地 地方政府制定的 《施工噪声管理规定》,调整高噪声作业的施工 时间;根据情况需要,采取临时隔声围护结构或吸声的声屏障、 隔声罩等措施;穿越野生动物保护区域的路段建设,应根据动物 繁育迁徙规律合理安排施工周期。营运阶段若在距拟建公路路边 150m处的两侧存在声环境敏感点,应视交通量、人口密度、污 染程度以及环境条件等采取适当的隔音措施或进行搬迁工作。为 降低铁路建设对环境振动影响,临近线路两侧30m以内禁止新 建居民住宅、学校、医院等振动敏感建筑物。